河南水利与环境职业学院2023年单独考试招生

道路与桥梁工程、城市轨道交通工程技术专业技能测试方案

根据《河南省教育厅关于做好2023年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》和我院《2023年高职单独考试招生工作实施方案》的要求，为做好2023年高等职业教育单独考试招生工作，特制定本方案。

- 一、测试内容及分值

专业综合基础知识，采取现场实操考试进行考核。测试时间为15分钟；满分90分。

- 二、适用专业

交通运输大类：道路与桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术。

- 三、测试要求

具体要求：根据相关专业规范、标准等要求，考生完成专业综合实操能力测试。

- 四、评分标准

根据具体职业技能测试操作评分标准评定。

- 附件1：

道路与桥梁工程、城市轨道交通工程技术专业

职业技能测试评分标准

本次职业技能测试为测定土壤密度。

- 一、基本要求

按要求在指定位置选取土样，用环刀取样称重，经计算得到土壤密度。

- 二、技术要点

1.取样面预处理：考核按照规范清理取样面，铲除表层土体。

2.环刀取样过程：重点考核环刀取土样的操作过程及取出环刀内土样是否完全充满。

3.环刀样品修整、称重：重点考核环刀样品的修整操作过程是否规范。

4.土壤密度计算方法：考生应熟练掌握土壤密度的计算方法。

- 三、技能测试环境

土的土壤干密度测定方法采用环刀法，在指定位置配备操作台 1个、方盘1个，电子天平 1 台（分度值 0.1g）、环刀（体积100cm3） 、环刀托(玻璃片)2 个、环刀手柄 1 个、小铁铲 1 把、小铁锤 1 个、修土刀 1 把、擦布1 块、凡士林 1 盒、收集桶1个、线手套 1 副等试验相关仪器设备，考生需自备黑色签字笔、计算器。

- 四、技能测试规则

（1）考生均需携带准考证，接受监考人员的随时检查。

（2）考生要按考试时间，提前10分钟检录进入考场。对号入座，并检查仪器设备是否完好，必要时进行调整，经调整后仍认为无法使用时，可向监考人员申请调换仪器设备。

（3）监考人员宣布考试开始，同时考试计时开始，计时精确到分。

（4）考试过程中考生应严格遵守考试纪律，不得携带任何技术资料、工具书、移动存储器。

（5）考试过程中，考生遇到问题，需向监考人员举手提问，考生之间互相询问均按作弊行为处理；考生不得擅自离开操作场地，如有特殊情况，需经监考人员同意，并妥善处置。

（6）考试结束时，考生必须将试验仪器擦洗干净，原位收好，上交成果资料之时，考试计时才结束。

（7）对违反考试规则的考生，取消考试资格。

道路与桥梁工程、城市轨道交通工程技术专业

职业技能测试考核评分记录表

表1 土工试验操作考核评分记录表

考号：                     开始时间：_____ ___结束时间：________

| 序号 | 技术要求 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.准备工作 | 检查仪器，调天平，称量环刀质量 | 10 | 天平未调平，扣2分 |  |  |
|  |  |  | 环刀未称重或未及时记录扣5分 |  |  |
|  |  |  | 环刀内壁未涂凡士林扣3分 |  |  |
| 2.环刀取样 | 取样预处理，环刀取样（两个环刀分别取样） | 20 | 考生要清理取样面，表层土体未铲除扣5分 |  |  |
|  |  |  | 环刀取土样时未安装环刀手柄、直接砸击环刀，扣5分 |  |  |
|  |  |  | 环刀方向放置错误扣5分 |  |  |
|  |  |  | 挖出环刀后，环刀底部或顶部土体未完全超过环刀，扣5分，并需重新取土样 |  |  |
| 3.环刀样品修整、称重 | 削土（削平后，举手示意监考人员检查后方可向下进行） | 10 | 削土使环刀两端土体平整，土体低于环刀端面，扣10分，并需重新取土样 |  |  |
|  | 称量环刀和湿土的质量 | 5 | 未称重或未及时记录，扣5分 |  |  |
| 4.数据计算 | 计算密度 | 40 | 计算数据未记录在表格中扣10分 |  |  |
|  |  |  | 计算结果错误扣10分 |  |  |
|  |  |  | 小数点保留位数错误扣10分 |  |  |
|  |  |  | 平行试验结果允许差值不满足规范要求扣10分 |  |  |
| 5.整理 | 试验仪器、工具及操作台整理 | 5 | 试验完成后，仪器设备及工具未擦拭干净、未归位，扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 90 |  |  |  |

监考人员签字：

表2  土壤密度测定原始记录（环刀法）

考号：                        组号和工位号：

环刀体积：      100cm3           日期：         年         月      日

| 湿 密 度 | 环刀号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环刀质量(g) |  |  |
|  | 环刀体积(cm3) |  |  |
|  | 环刀+湿土质量(g) |  |  |
|  | 湿土质量(g) |  |  |
|  | 湿密度(g/cm3) |  |  |
|  | 平均湿密度(g/cm3) |  |  |

监考人员签字：